|  |  | 数控车工中级操作技能考核练习一 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本题分值：100分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 考核时间：240分钟 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 考核形式：现场笔试和现场操作 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 具体考核要求： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一、 工艺制订 (10分) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 编制程序：（20分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 现场操作: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 数控车床操作与工量刃具使用 （5分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 数控车床维护保养与精度检验 （5分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 数控车床维护保养与精度检验 （5分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 按零件图完成加工操作 |  |  |  |  |  |  |
| 数控车工中级操作技能考核练习一评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总成绩表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 试题名称 |  | 配分 | 得分 | 权重 | 最后得分 | 备注 |  |
| 1 | 加工准备及工艺制定 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | 数控编程 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | 数控车床操作与工量刃具使用 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | 零件加工 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 5 | 数控车床维护与精度检验 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

|  | 练习一零件加工评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 考核内容 |  | 配分 |  | 检测结果 | 得分 |
|  |  |  |  |  | IT | Ra |  |  |
|  | 1 | 外圆 | φ46 | Ra1.6 | 5 | 1 |  |  |
|  | 2 |  | φ40 | Ra1.6 | 5 | 1 |  |  |
|  | 3 |  | φ32 | Ra3.2 | 5 | 1 |  |  |
|  | 4 | 圆弧 | R40 | Ra1.6 | 3 | 1 |  |  |
|  |  |  | R36 | Ra1.6 | 3 | 1 |  |  |
|  | 5 | 内孔 | φ36 | Ra1.6 | 5 | 1 |  |  |
|  | 6 | 螺纹 | M30×1.5-7H | Ra3.2 | 5 | 1 |  |  |
|  | 7 | 梯形槽 | 40° | Ra1.6 | 3 |  |  |  |
|  | 8 |  | φ36±0.05 | Ra3.2 | 3 |  |  |  |
|  | 9 |  | 侧面对称 | Ra1.6 | 1 | 1 |  |  |
|  | 10 | 长度 | 82±0.1 |  | 3 |  |  |  |
|  | 11 |  | 24 |  | 2 |  |  |  |
|  | 12 |  | 22 |  | 2 |  |  |  |
|  | 13 | 其他 | 轮廓形状有无缺陷 |  | 4 |  |  |  |
|  | 14 |  | 倒角、倒钝 |  | 3 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 60 |  |  |  |
|  | 评分标准：尺寸和形状位置精度每超差0.01mm扣2分，粗糙度增值时扣该项全部分。 否 定 项：零件上有未加工形状或形状错误的，此件视为不合格。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 考评员 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |